Załącznik nr 2 do SWZ

Formularz oferty

FORMULARZ OFERTOWY

Wykonawca:……………………………………………………………………………………………

Adres:……………………………………………………………………………………………………

Tel. ……………………………………………………………………………………………………....

Fax ……………………………………………………………………………………………………….

e-mail ……………………………………………………………………………………………………

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) na ePUAP:……………………………………..

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Zamawiającym: .................………………………………….

- W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące przetargu nieograniczonego pn. „Doposażenie ZUOK „Stary Las” w urządzenia na potrzeby kompostowni” oferujemy wykonanie zamówienia:

w zakresie części I zamówienia2): Dostawa mobilnego przesiewacza gwiaździstego

na następujących zasadach:

  - cena ofertowa wynosi:

netto: …………………….zł

podatek VAT: …..%

brutto: ............................. zł

(słownie brutto: ...................................................................................................);

- realizacji zamówienia w terminie do: 56 dni/ 70 dni/ 84 dni/ 98 dni/ 112 tygodni/ 126 dni* (* zaznaczyć właściwe) od daty podpisania umowy;

- okres gwarancji: 24 miesiące/ 26 miesięcy/ 28 miesięcy/ 30 miesięcy/ 32 miesiące/        34 miesiące/36 miesięcy* (* zaznaczyć właściwe) od daty odbioru przedmiotu  zamówienia;

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia będzie posiadał parametry opisane                        w załączonym do oferty Formularzu parametrów wymaganych, sporządzonym zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1a do Formularza oferty.

- Oświadczamy, że oferowany parametr techniczny, dodatkowo oceniany, jest następujący:

| Lp. | Parametr oceniany | Ocena punktowa | Wpisać TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Wysokość krawędzi zasypowej zbiornika ≤ 2 600 mm | Tak - 10pkt Nie - 0 pkt |  |

w zakresie części II zamówienia: Dostawa rozdrabniacza mobilnego wolnoobrotowego

na następujących zasadach:

  - cena ofertowa wynosi:

netto: …………………….zł

podatek VAT: …..%

brutto: ............................. zł

(słownie brutto: ................................................................................................);

- realizacji zamówienia w terminie do: 56 dni/ 70 dni/ 84 dni/ 98 dni/ 112 dni/ 126 dni*      (* zaznaczyć właściwe) od daty podpisania umowy;

- okres gwarancji: 24 miesiące/ 26 miesięcy/ 28 miesięcy/ 30 miesięcy/ 32 miesiące/        34 miesiące/ 36 miesięcy* (* zaznaczyć właściwe) od daty odbioru przedmiotu  zamówienia;

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia będzie posiadał parametry opisane                        w załączonym do oferty Formularzu parametrów wymaganych, sporządzonym zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1b do Formularza oferty.

- Oświadczamy, że oferowane parametry techniczne, dodatkowo oceniane, są następujące:

| Lp. | Parametr oceniany | Ocena punktowa | Wpisać TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Wysokość krawędzi zasypowej zbiornika ≤ 2 600 mm | Tak - 10pkt Nie - 0 pkt |  |
| 2. | System szybkiej wymiany sita | Tak - 10pkt Nie - 0 pkt |  |

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą do dnia 30 czerwca      2021 r.

- Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wybrania naszej oferty – do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji warunków zamówienia oraz złożymy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.

- Oświadczamy, że nasza oferta:

- Nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa

- Zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa

- Wskazany w poniższej tabeli zakres prac zamierzamy powierzyć podwykonawcom:

| Lp. | Firma podwykonawcy | Część zamówienia | Wartość/procentowy udział w realizacji zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| … |  |  |  |

- Oświadczamy, że wybór naszej oferty4:

- nie będzie prowadzić u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U.           z 2020 r. poz. 106 ze zm.)

- będzie prowadzić u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U.                        z 2020 r. poz. 106 ze zm.). W związku z czym wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do obowiązku jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku:

| Lp. | Nazwy (rodzaje) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego | Wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku | Stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| … |  |  |  |

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Rodzaj Wykonawcy składającego ofertę:

- mikroprzedsiębiorstwo*

- małe przedsiębiorstwo*

- średnie przedsiębiorstwo*

- jednoosobowa działalność gospodarcza

- osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

- inny rodzaj.

Załącznikami do oferty, stanowiącymi jej integralną część są (wymienić):

  - ……………………………………………………………

  - ……………………………………………………………

  - ……………………………………………………………

  - ……………………………………………………………

  - ……………………………………………………………

  - ……………………………………………………………

  - ……………………………………………………………

Data, miejscowość oraz podpis(-y):

Załącznik nr 1a do Formularza oferty

| Mobilny przesiewacz gwiaździsty |  |  |  | Producent ……....................... Model …………………… |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedmiot zamówienia/wymagania Zamawiającego |  |  |  | Wielkości oferowane przez Wykonawcę 1) |
| Wymagania podstawowe: |  |  |  |  |
| 1. | Fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021 r. |  |  | tak/nie* |
| 2. | maszyna separuje na trzy frakcje o minimalnej wydajności eksploatacyjnej 20 Mg/h mierzonej dla kompostu o wilgotności min. 50% |  |  | tak/nie* |
| Maszyna mobilna: |  |  |  |  |
| 3. | Przystosowanie do transportu na duże odległości | 1) | Pojazdem typu hakowiec: zabudowana w ramie wykonanej zgodnie z normą DIN 30722, wyposażonej w dwie rolki podporowe oraz zaczep hakowy na wysokości 1 570 mm; | tak/nie* |
|  |  |  | Masa urządzenia gotowego do pracy max. 11 Mg | ………. |
|  |  | lub |  |  |
|  |  | 2) | Wykonanie jako przyczepa (sprzęg oczkowy D 50 mm) lub naczepa (sprzęg siodłowy), wyposażona w ABS | tak/nie* |
|  |  |  | Dopuszczalna masa całkowita max. 24 Mg | ………. |
| Wymiary transportowe: |  |  |  |  |
| 4. | Długość max. 11 500 mm |  |  | ………. |
| 5. | Szerokość max. 2 550 mm |  |  | ………. |
| 6. | Wysokość max. 4 000 mm |  |  | ………. |
| Napęd maszyny: |  |  |  |  |
| 7. | Napęd główny podzespołów urządzenia: elektryczny lub hydrauliczny |  |  | ………. |
| 8. | Całkowita wartość mocy zainstalowanej max. 100 kW |  |  | ………. |
| 9. | Zasilenie sita bezpośrednio z generatora energii elektrycznej będącego na wyposażeniu maszyny jako integralny element, z opcją zasilania z lokalnej sieci elektrycznej nN |  |  | tak/nie* |
| 10. | Wysokoprężny generator prądu o mocy adekwatnej do całkowitej mocy zainstalowanej, spełniający wymogi normy EU w zakresie emisji spalin – min. EU Stage V |  |  | tak/nie* |
| 11. | Zabezpieczenie umożliwiające wyłącznie silnika generatora przy jego przeciążeniu |  |  | tak/nie* |
| 12. | Zbiornik paliwa min. 80 litrów |  |  | ………. |
| 13. | Agregat hydrauliczny do realizacji napędów liniowych (składanie i rozkładanie przenośników taśmowych), napęd: silnik elektryczny |  |  | tak/nie* |
| 14. | Pulpit sterowniczy umożliwiający sterowanie funkcjami przesiewacza przy pomocy przełączników i potencjometrów z funkcją licznika przepracowanych godzin |  |  | tak/nie* |
| 15. | Maszyna wyposażona we wyłączniki awaryjne zgodnie z wiedzą i doświadczeniem producenta, w miejscach łatwo dostępnych |  |  | tak/nie* |
| Zasobnik: |  |  |  |  |
| 16. | Pojemnik zbiornika – min 3,0 m3 |  |  | ………. |
| 17. | Wysokość zasypowa (wysokość krawędzi zasypowej) – max. 3 500 mm |  |  | ………. |
| 18. | Szerokość zasypowa min. 3 000 mm |  |  | ………. |
| 19. | Głębokość załadowcza min. 500 mm |  |  | ………. |
| 20. | Zasobnik wyposażony w przenośnik podający zgarniakowo-łańcuchowy lub gumowy ze zabierakami o szerokości roboczej min. 1 000 mm o napędzie elektrycznym lub hydraulicznym. |  |  | tak/nie* |
| 21. | Płynna regulacja prędkości przenośnika realizowana z panelu sterowniczego |  |  | tak/nie* |
| 22. | Zasobnik wyposażony w obrotową rolkę rozściełającą materiał przed podaniem na górny pokład przesiewający |  |  | tak/nie* |
| 23. | Podwyższona burta boczna zasobnika |  |  | tak/nie* |
| Pokłady przesiewające: |  |  |  |  |
| Pokład przesiewający frakcja gruba |  |  |  |  |
| 24. | Długość pokładu min. 2 300 mm |  |  | ………. |
| 25. | Szerokość pokładu min. 800 mm |  |  | ………. |
| 26. | Powierzchnia przesiewania min. 2,0 m2 |  |  | ………. |
| 27. | Wałki z gwiazdami łożyskowymi (szczelne łożyska toczne, niewymagające okresowego smarowania lub wyposażone w system centralnego smarowania) |  |  | tak/nie* |
| 28. | Gwiazdy wykonane z gumy lub elastycznego tworzywa sztucznego, zapewniającego odporność na uszkodzenia mechaniczne |  |  | tak/nie* |
| 29. | Skuteczny system czyszczący umożliwiający przesiewanie kompostu o wilgotności powyżej 50% - każda z gwiazd wyposażona w element czyszczący |  |  | tak/nie* |
| 30. | Pokład przystosowany do rozdziału materiału wsadowego na frakcje 0-80 mm i ˃80 mm |  |  | tak/nie* |
| 31. | Płynna regulacja przesiewanego asortymentu od wymiaru 80 mm, min. +/- 10% |  |  | tak/nie* |
| 32. | Napęd elektryczny z płynną regulacją prędkości obrotowej, za pośrednictwem falownika lub hydrauliczny |  |  | tak/nie* |
| Pokład przesiewający frakcja drobna |  |  |  |  |
| 33. | Długość pokładu min. 4 000 mm |  |  | ………. |
| 34. | Szerokość pokładu min. 800 mm |  |  | ………. |
| 35. | Powierzchnia przesiewania min. 3,8 m2 |  |  | ………. |
| 36. | Wałki z gwiazdami łożyskowe (szczelne łożyska toczne, niewymagające okresowego smarowania lub wyposażone w system centralnego smarowania) |  |  | tak/nie* |
| 37. | Gwiazdy wykonane z gumy lub elastycznego tworzywa sztucznego zapewniającego odporność na uszkodzenia mechaniczne |  |  | tak/nie* |
| 38. | Skuteczny system czyszczący umożliwiający przesiewanie kompostu o wilgotności powyżej 50% - każda z gwiazd wyposażona w element czyszczący |  |  | tak/nie* |
| 39. | Podkład przystosowany do rozdziału materiału wsadowego na frakcje 0-20 mm i ˃20 mm |  |  | tak/nie* |
| 40. | Płynna regulacja przesiewanego asortymentu od wymiaru 20 mm, min. +/- 20% |  |  | tak/nie* |
| 41. | Napęd elektryczny z płynną regulacja prędkości obrotowej za pośrednictwem falownika lub hydrauliczny |  |  | tak/nie* |
| Przenośniki: |  |  |  |  |
| Przenośnik wyrzutowy frakcji drobnej |  |  |  |  |
| 42. | Napęd elektryczny lub hydrauliczny |  |  | ………. |
| 43. | Przenośnik składany i rozkładany hydraulicznie wraz z hydraulicznym ustawieniem nachylenia przenośnika |  |  | tak/nie* |
| 44. | Prędkość posuwu taśmy stała |  |  | tak/nie* |
| 45. | Długość całkowita min. 5 500 mm |  |  | ………. |
| 46. | Szerokość min. 600 mm |  |  | ………. |
| 47. | Wysokość zrzutu min. 2 300 mm |  |  | ………. |
| 48. | Taśma gumowa, gładka, olejoodporna |  |  | tak/nie* |
| Przenośnik wyrzutowy frakcji średniej |  |  |  |  |
| 49. | Napęd elektryczny lub hydrauliczny |  |  | ………. |
| 50. | Przenośnik składany i rozkładany hydraulicznie wraz z hydraulicznym ustawieniem nachylenia przenośnika |  |  | tak/nie* |
| 51. | Prędkość posuwu taśmy stała |  |  | tak/nie* |
| 52. | Długość całkowita min. 4 500 mm |  |  | ………. |
| 53. | Szerokość min. 1 000 mm |  |  | ………. |
| 54. | Wysokość zrzutu min. 2 300 mm |  |  | ………. |
| 55. | Taśma gumowa, pofilowana, olejoodporna |  |  | tak/nie* |
| Przenośnik zbierający frakcję średnią zainstalowany bezpośrednio pod górnym pokładem przesiewającym |  |  |  |  |
| 56. | Napęd poprzez silnik elektryczny lub hydrauliczny |  |  | tak/nie* |
| 57. | Taśma gumowa, gładka, olejoodporna |  |  | tak/nie* |
| Przenośnik zbierający frakcję drobną zainstalowany bezpośrednio pod dolnym pokładem przesiewającym |  |  |  |  |
| 58. | Napęd poprzez silnik elektryczny lub hydrauliczny |  |  | tak/nie* |
| 59. | Taśma gumowa, gładka, olejoodporna |  |  | tak/nie* |

1)	Wykonawca wypełnia wszystkie wolne pola tabeli określające wielkość  parametrów    technicznych oferowanej maszyny

*) 	niewłaściwe skreślić

Data, miejscowość oraz podpis(-y):

Załącznik nr 1b do Formularza oferty

| Rozdrabniacz mobilny wolnoobrotowy |  |  |  | Producent ……....................... Model …………………… |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedmiot zamówienia/wymagania Zamawiającego |  |  |  | Wielkości oferowane przez Wykonawcę 1) |
| Wymagania podstawowe: |  |  |  |  |
| 1. | Fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021 r. |  |  | tak/nie* |
| 2. | Maszyna przystosowana do rozdrabniania odpadów zielonych, biodegradowalnych, materiału strukturalnego. Wymagana wydajności wydajność przy rozdrabnianiu odpadów biodegradowalnych o gęstości 600 kg/m3: - min 30 t/h w przypadku rozdrabniania zgrubnego (250 mm); - min 10 t/h w przypadku rozdrabniania dokładnego (80 mm). |  |  | tak/nie* |
| Maszyna mobilna: |  |  |  |  |
| 3. | Przystosowanie do transportu na duże odległości | 1) | Pojazdem typu hakowiec: zabudowana w ramie wykonanej zgodnie z normą DIN 30722, wyposażonej w dwie rolki podporowe oraz zaczep hakowy na wysokości 1 570 mm; | tak/nie* |
|  |  |  | Masa urządzenia gotowego do pracy max. 23 Mg | ………. |
|  |  | lub |  |  |
|  |  | 2) | Wykonanie jako przyczepa (sprzęg oczkowy D 50 mm) lub naczepa (sprzęg siodłowy), wyposażona w ABS | tak/nie* |
|  |  |  | Dopuszczalna masa całkowita max. 27 Mg dla wykonania jako przyczepa i max. 32 Mg dla wykonania jako naczepa | ………. |
| Wymiary transportowe: |  |  |  |  |
| 4. | Długość max. 9 120 mm |  |  | ………. |
| 5. | Szerokość max. 2 550 mm |  |  | ………. |
| 6. | Wysokość max. 3 360 mm |  |  | ………. |
| Napęd maszyny: |  |  |  |  |
| 7. | Napęd: silnik wysokoprężny o mocy min. 250 kW |  |  | ………. |
| 8. | Norma emisji spalin: min EUROMOT V |  |  | tak/nie* |
| 9. | Zbiornik paliwa min. 450 litrów |  |  | ………. |
| 10. | Zespół napędowy zbudowany w sposób umożliwiający swobodny dostęp do punktów serwisowych |  |  | tak/nie* |
| 11. | Urządzenie wyposażone w system powodujący wyłączenie przy jego obciążeniu |  |  | tak/nie* |
| 12. | Maszyna wyposażona w wyłączniki awaryjne w newralgicznych jej punktach |  |  | tak/nie* |
| Komora rozdrabniająca: |  |  |  |  |
| 13. | Wyposażona w co najmniej jeden wał rozdrabniający oraz co najmniej jeden grzebień rozdrabniający |  |  | ………. |
| 14. | Wysokość krawędzi zasypowej zbiornika max. 3 500 mm |  |  | ………. |
| 15. | Szerokość załadunku min. 3 000 mm |  |  | ………. |
| 16. | Sposób rozdrabniania materiału: wał-grzebień |  |  | tak/nie* |
| 17. | Wał oraz grzebień usytuowany wzdłuż osi maszyny |  |  | tak/nie* |
| Wał rozdrabniający: |  |  |  |  |
| 18. | Długość wału min. 2 700 mm |  |  | ………. |
| 19. | Średnica wału min. 600 mm |  |  | ………. |
| 20. | Prędkość obrotowa podczas pracy płynne regulowana w zakresie do 30 obrotów/min. |  |  | tak/nie* |
| 21. | Wały wyposażone w system automatycznego rewersu - również podczas pracy pod obciążeniem |  |  | tak/nie* |
| 22. | Wyposażony w wymienne noże rozdrabniające mocowane do wału za pomocą elementów rozłącznych (za pomocą śrub) |  |  | tak/nie* |
| 23. | Liczba noży na wale min. 40 szt. |  |  | ………. |
| 24. | Przeniesienie napędu na wał za pomocą układu hydrostatycznego z przekładnią planetarną lub za pośrednictwem przekładni mechanicznej z zabezpieczeniem przeciążeniowym |  |  | tak/nie* |
| 25. | Zestaw wskaźników zawierający co najmniej wskaźnik: stanu paliwa, liczby przepracowanych godzin od początku eksploatacji, liczba przepracowanych godzin dziennie, prędkość obrotowa wału, wybranego programu pracy, informacji o błędach i usterkach z możliwością zdalnego monitorowania urządzenia |  |  | tak/nie* |
| Przenośniki: |  |  |  |  |
| Przenośnik dolny umieszczony pod wałem rozdrabniającym: |  |  |  |  |
| 26. | Długość min. 3 000 mm |  |  | ………. |
| 27. | Szerokość min. 1 000 mm |  |  | ………. |
| 28. | Możliwość włączenia rewersu taśmy w czasie pracy maszyny |  |  | tak/nie* |
| Przenośnik tylny: |  |  |  |  |
| 29. | Długość min. 5 000 mm |  |  | ………. |
| 30. | Szerokość min. 1 000 mm |  |  | ………. |
| 31. | Rodzaj taśmy podajnika: z żebrami poprzecznymi do osi podajnika lub typu „chevron” w celu łatwego transportu materiału na pryzmę |  |  | tak/nie* |
| 32. | Przenośnik składany i rozkładany hydraulicznie |  |  | tak/nie* |
| Inne wymagania: |  |  |  |  |
| 33. | Maszyna przystosowana do pracy z magnetycznym separatorem nadtaśmowym z napędem hydraulicznym |  |  | tak/nie* |
| 34. | Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez osoby postronne, nieupoważnione do obsługi |  |  | tak/nie* |

1)	Wykonawca wypełnia wszystkie wolne pola tabeli określające wielkość  parametrów    technicznych oferowanej maszyny

*) 	niewłaściwe skreślić

Data, miejscowość oraz podpis(-y):

W przypadku oferty wspólnej wymienić wszystkich Wykonawców tworzących konsorcjum, ofertę podpisuje pełnomocnik Wykonawców, lub każdy z Wykonawców tworzących konsorcjum.

2 wypełnić część/ części w zakresie której składana jest oferta

Właściwe zakreślić krzyżykiem.

Nazwę podwykonawcy należy wskazać jeżeli jest wiadoma w chwili składania oferty. Zakres zamówienia oraz wartość lub procentowy udział w realizacji zamówienia należy wskazać w każdym przypadku zamiaru powierzenia realizacji części przedmiotu zamówienia podwykonawcy.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (Zamawiający zaleca w takiej sytuacji usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

* W rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców  ( (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1292 z późn. zm.)