Załącznik nr  2a do SWZ

Formularz parametrów wymaganych

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW |  |  |  | WYMAGANIA TECHNICZNE/ WARTOŚCI WYMAGANE |  |  | DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) |  | PARAMETRY DODATKOWO PUNKTOWANE (punktacja) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. PRZENOŚNIK REWERSYJNO-BUNKROWY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Producent |  |  |  | Podać |  |  | ……………. |  | Bez punktacji |
| 2. | Typ/Model |  |  |  | Podać |  |  | ……………. |  | Bez punktacji |
| 3. | Fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2022 r. |  |  |  | Podać datę (rok) |  |  | ……………. |  | Bez punktacji |
| 4. | Rodzaj przenośnika |  |  |  | Ślizgowy lub krążnikowo-ślizgowy |  |  | ……………. |  | Bez punktacji |
| 5. | Grubość blach konstrukcji podstawowej |  |  |  | Min. 3 mm |  |  | ……………. |  | Bez punktacji |
| 6 | Grubość burt bocznych |  |  |  | Min. 3 mm |  |  | ……………. |  | Bez punktacji |
| 7. | Wysokość burty podstawowej |  |  |  | Min. 300 mm |  |  | ……………. |  | Bez punktacji |
| 8. | Wysokość burty z nadstawką (łącznie) |  |  |  | Min. 1900 mm, -Max. 2550 mm |  |  | ……………. |  | Bez punktacji |
| 9. | Objętość bufora |  |  |  | Min. 35 m3 |  |  | ……………. |  | =35 m3 – 0 pkt. ˃35 m3 i ˂37 m3 –1 pkt. ≥37 m3 i ˂38 m3 –2 pkt. ≥38 m3 i ˂39 m3 –3 pkt. ≥39 m3 i ˂40 m3 –4 pkt. ≥40 m3 – 5 pkt. |
| 10. | Szerokość taśmy przenośnika |  |  |  | Min. 1600 mm, Max. 2000 mm |  |  | ……………. |  | Bez punktacji |
| 11. | Grubość taśmy przenośnika |  |  |  | Min. 6,5 mm |  |  | ……………. |  | Bez punktacji |
| 12. | Typ taśmy przenośnika |  |  |  | Min. EP/400/3; 2:0 |  |  | ……………. |  | Bez punktacji |
| 13. | Prędkości pracy przenośnika rewersyjnego (w obu kierunkach) |  |  |  | Stała, między 0,1-0,4 m/s |  |  | ……………. |  | Bez punktacji |
| II. PRZENOŚNIK TAŚMOWY ODPADÓW POSORTOWNICZYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Producent |  |  |  | Podać |  |  | ……………. |  | Bez punktacji |
| 2. | Model |  |  |  | Podać |  |  | ……………. |  | Bez punktacji |
| 3. | Fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2022 r. |  |  |  | Podać datę (rok) |  |  | ……………. |  | Bez punktacji |
| 4. | Typ przenośnika |  |  |  | Taśmowy lub taśmowo-wznoszący |  |  | ……………. |  | Bez punktacji |
| 5. | Rodzaj przenośnika |  |  |  | Muldowy, trójrolkowy |  |  | Tak/Nie*) |  | Bez punktacji |
| 6. | Ilość przenośników |  |  |  | Podać (1÷3) |  |  | ……………. |  | Bez punktacji |
| 7. | Szerokość taśmy przenośników |  |  |  | 1. | Min. 1000 mm |  | …….……… |  | Bez punktacji |
|  |  |  |  |  | 2. | Min. 1000 mm |  | …………… |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. | Min. 1000 mm |  | ………….… |  |  |
| 8. | Wysokość burt |  |  |  | 1. | Min. 200 mm |  | ..……….…. |  | Bez punktacji |
|  |  |  |  |  | 2. | Min. 200 mm |  | ..…………. |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. | Min. 200 mm |  | ..……….…. |  |  |
| 9. | Kąt nachylenia przenośników wznoszących |  |  |  | 1. | Max. 30o |  | ..…….……. |  | Bez punktacji |
|  |  |  |  |  | 2. | Max. 30o |  | ..…………. |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. | Max. 30o |  | ..…………. |  |  |
| 10. | Średnica rolek górnych |  |  |  | 1. |  | Min. 89 mm | ……………. |  | Bez punktacji |
|  |  |  |  |  | 2. |  | Min. 89 mm | ……………. |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. |  | Min. 89 mm | ……………. |  |  |
| 11. | Grubość taśmy przenośników |  |  |  | Min. 9,5 mm |  |  | ……………. |  | Bez punktacji |
| 12. | Typ taśmy przenośników |  |  |  | Min. EP/400/3; 4:2 |  |  | ……………. |  | Bez punktacji |
| 13. | Uszczelnienie burt bocznych |  |  |  | PVC lub guma |  |  | ……………. |  | Bez punktacji |
| III. PRZENOŚNIK TAŚMOWY ODPADÓW POSORTOWNICZYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Producent |  |  |  | Podać |  |  | ……………. |  | Bez punktacji |
| 2. | Model |  |  |  | Podać |  |  | ……………. |  | Bez punktacji |
| 3. | Fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2022 r. |  |  |  | Podać datę (rok) |  |  | ……………. |  | Bez punktacji |
| 4. | Typ przenośnika |  |  |  | Taśmowy wznoszący |  |  | Tak/Nie*) |  | Bez punktacji |
| 5. | Rodzaj przenośnika |  |  |  | Krążnikowo-ślizgowy lub muldowy, trójrolkowy |  |  | ……………. |  | Bez punktacji |
| 6. | Szerokość taśmy |  |  |  | 1000 mm |  |  | Tak/Nie*) |  | Bez punktacji |
| 7. | Właściwości taśmy |  | Rodzaj taśmy |  | EP 400/3; 4:2 |  |  | ……………. |  | Bez punktacji |
|  |  |  | Odporność na działanie tłuszczu i oleju |  | Tak |  |  | Tak/Nie*) |  | Bez punktacji |
|  |  |  | Grubość taśmy |  | Min. 9,5 mm |  |  | ……………. |  | Bez punktacji |
| 8. | Nachylenie przenośnika |  |  |  | 26o |  |  | Tak/Nie*) |  | Bez punktacji |
| 9. | Wysokość progów |  |  |  | 50 mm |  |  | Tak/Nie*) |  | Bez punktacji |
| 10. | Wymiary bębna napędzającego (długość /średnica) |  |  |  | 1300/320 mm |  |  | Tak/Nie*) |  | Bez punktacji |
| 11. | Wysokość burt (podstawawa/nadstawka) |  |  |  | 300/200 mm |  |  | Tak/Nie*) |  | Bez punktacji |
| 12. | Silnik | Typ trójfazowy |  |  | Tak |  |  | Tak/Nie*) |  | Bez punktacji |
|  |  | Moc |  |  | Min. 2 kW |  |  | ……………. |  | Bez punktacji |
|  |  | Prędkość przesuwu taśmy |  |  | Min. 0,50 m/s |  |  | ……………. |  | Bez punktacji |
| 13. | Wyłącznik bezpieczeństwa |  |  |  | Tak |  |  | Tak/Nie*) |  | Bez punktacji |
| 14. | Sposób kontroli poślizgu |  |  |  | Czujnik ruchu |  |  | Tak/Nie*) |  | Bez punktacji |
| 15. | Rodzaj urządzenia napinającego |  |  |  | Napinacz śrubowy |  |  | Tak/Nie*) |  | Bez punktacji |
| 16. | Dodatkowe wyposażenia |  |  | System zbieraków | Tak |  |  | Tak/Nie*) |  | Bez punktacji |
|  |  |  |  | Osłona zrzutu | Tak |  |  | Tak/Nie*) |  | Bez punktacji |
|  |  |  |  | Osłona zadaszenia przenośnika | Tak |  |  | Tak/Nie*) |  | Bez punktacji |
| IV. PRZENOŚNIK TAŚMOWY ODPADÓW POSORTOWNICZYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Producent |  |  |  | Podać |  |  | ……………. |  | Bez punktacji |
| 2. | Model |  |  |  | Podać |  |  | ……………. |  | Bez punktacji |
| 3. | Fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2022 r. |  |  |  | Podać datę (rok) |  |  | ……………. |  | Bez punktacji |
| 4. | Typ przenośnika |  |  |  | Taśmowy wznoszący |  |  | Tak/Nie*) |  | Bez punktacji |
| 5. | Rodzaj przenośnika |  |  |  | Krążnikowo-ślizgowy lub muldowy, trójrolkowy |  |  | ……………. |  | Bez punktacji |
| 6. | Szerokość taśmy |  |  |  | 1000 mm |  |  | Tak/Nie*) |  | Bez punktacji |
| 7. | Właściwości taśmy |  | Rodzaj taśmy |  | EP 400/3; 4:2 |  |  | ……………. |  | Bez punktacji |
|  |  |  | Odporność na działanie tłuszczu i oleju |  | Tak |  |  | Tak/Nie*) |  | Bez punktacji |
|  |  |  | Grubość taśmy |  | Min. 9,5 mm |  |  | ……………. |  | Bez punktacji |
| 8. | Nachylenie przenośnika |  |  |  | 3o |  |  | Tak/Nie*) |  | Bez punktacji |
| 9. | Wysokość progów |  |  |  | 0 mm |  |  | Tak/Nie*) |  | Bez punktacji |
| 10. | Wymiary bębna napędzającego |  |  |  | 1300/320 mm (długość /średnica) |  |  | Tak/Nie*) | Bez punktacji |  |
| 11. | Wysokość burt (podstawowa/nadstawka) |  |  |  | 300/200 mm |  |  | Tak/Nie*) | Bez punktacji |  |
| 12. | Silnik | Typ trójfazowy |  |  | Tak |  |  | Tak/Nie*) | Bez punktacji |  |
|  |  | Moc |  |  | Min. 4kW |  |  | ……………. | Bez punktacji |  |
|  |  | Prędkość przesuwu taśmy |  |  | Min. 0,50 m/s |  |  | ……………. | Bez punktacji |  |
| 13. | Wyłącznik bezpieczeństwa |  |  |  | Tak |  |  | Tak/Nie*) | Bez punktacji |  |
| 14. | Sposób kontroli poślizgu |  |  |  | Czujnik ruchu |  |  | Tak/Nie*) | Bez punktacji |  |
| 15. | Rodzaj urządzenia napinającego |  |  |  | Napinacz śrubowy |  |  | Tak/Nie*) | Bez punktacji |  |
| 16. | Dodatkowe wyposażenia |  |  | System zbieraków | Tak |  |  | Tak/Nie*) | Bez punktacji |  |
|  |  |  |  | Osłona zrzutu | Tak |  |  | Tak/Nie*) | Bez punktacji |  |
|  |  |  |  | Osłona zadaszenia przenośnika | Tak |  |  | Tak/Nie*) | Bez punktacji |  |

1)	Wykonawca wypełnia wszystkie wolne pola tabeli określające wielkość  parametrów    technicznych oferowanych dostaw

*) 	niewłaściwe usunąć/skreślić

Data, miejscowość oraz podpis(-y):

Przenośnik/przenośniki odpadów posortowniczych wewnątrz Hali sortowni, maksymalna ilość – 3 (trzy)

Poz.7 wypełnić w ilości wierszy zgodnej z ilością zaproponowanych przez Wykonawcę przenośników (wewnątrz Hali sortowni, z wyłączeniem przenośnika rewersyjno-bunkrowego, patrz: tabela wyżej)

Poz.8 wypełnić w ilości wierszy zgodnej z ilością zaproponowanych przez Wykonawcę przenośników (wewnątrz Hali sortowni, z wyłączeniem przenośnika rewersyjno-bunkrowego, patrz: tabela wyżej)

Poz.9 wypełnić w ilości wierszy zgodnej z ilością zaproponowanych przez Wykonawcę przenośników (wewnątrz Hali sortowni, z wyłączeniem przenośnika rewersyjno-bunkrowego, patrz: tabela wyżej)

Poz.10 wypełnić w ilości wierszy zgodnej z ilością zaproponowanych przez Wykonawcę przenośników (wewnątrz Hali sortowni, z wyłączeniem przenośnika rewersyjno-bunkrowego, patrz: tabela wyżej)

Przenośnik odpadów posortowniczych poza Halą sortowni

Przenośnik odpadów posortowniczych poza Halą sortowni, na końcu systemu przenośników transportujących odpady posortownicze z Hali sortowni do Wiaty dojrzewania kompostu